| ЛГК-262.2Р |  | Рама качелей-гнездо "Урбан" (серия Эко) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1500x3390x2150 | Вес, кг: | 92.715 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Дерево хвойных пород, металл, HPL пластик. Комплектация: Стойки из бруса– 4 шт, Перекладина – 1 шт, комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Рама качелей состоит из 4 стоек из бруса и 1 металлической перекладины, закрепленных между ними. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 100х100 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Перекладина выполнена из металлической трубы диаметром 89 мм и толщиной 3 мм. Место соединения стоек с перекладиной закрывается накладками из HPL пластика толщиной 10 мм. К раме крепится подвес "Гнездо" на канатах. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |