| ЛГГ-23.2 |  | Горка h=550 (скат HDPE) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 542x1760x1287 | Вес, кг: | 36.6104 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: HDPE, HPL, HPL hex, металл. Детская горка высотой 550 мм предназначена для установки в игровых комплексах и на детских площадках. Бортики горки изготовлены из HPL 14 мм. Скат выполнен из листа HDPE стали толщиной 15 мм. Ручка выполнена из металлической круглой трубы диаметром 22 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Ступени и полы на платформе горки изготовлены из HPL hex. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |  |  |  |