| ЛГП-103 |  | Песочница со складной крышкой |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1200x1200x275 | Вес, кг: | 47 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, акриловая краска, металл, порошковая краска. Песочница изготовлена из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. С внутренней стороны по углам установлены металлические уголки сечением 32 мм х 32 мм, с толщиной стенки 4 мм и длиной 500 мм с просверленными отверстиями, диаметром 6 мм для фиксации бортов песочницы. Соединение створок (жалюзи) осуществляется при помощи «карточной» петли. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Комплектация: песочница -1 компл; крышка-жалюзи - 1 компл; комплект крепежа – 1 комплект. |  |  |  |