| ЛГП-104 |  | Песочница малая с крышкой |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1200x1350x280 | Вес, кг: | 50 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, акриловая краска, металл, порошковая краска. Борта песочницы изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. По внутренним углам песочницы установлены металлические уголки сечением 32 мм х 32 мм и толщиной стенки 4 мм с отверстиями диаметром 6 мм для фиксации бортов песочницы. Крышка песочницы изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Фанерные конструкции окрашены в два слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Комплектация: борта песочницы -1 комплект, крышка – 1 шт, комплект крепежа – 1 комплект. |  |  |  |