| MG1005 |  | Карусель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1418x1418x802 | Вес, кг: | 135.95 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, доска лиственницы, влагостойкая березовая фанера. Комплектация: карусель в сборе - 1 шт. Карусель представлена в виде металлического каркаса с сидением и деревянного пола. Пол выполнен из доски лиственницы 140х35 мм, которая набита на влагостойкой березовую фанеру 12 мм. Каркас карусели представлен в виде металлического опорного столба из круглой трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм. Все поручни выполнены из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Сидение представлено из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм, а столик на опорном столбе из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; |  |  |  |