| MG1006 |  | Карусель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1276x1276x777 | Вес, кг: | 93.4699 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: дерево (лиственница), нержавеющий металл, металл, пластик, влагостойкая ламинированная березовая фанера с антискользящим покрытием. Комплектация: Карусель «Эко» в сборе – 1 компл. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Каркас подвижной части изготовлен из металлической профильной трубы, с применением пластин для крепления настила пола. Пол двухслойный. Нижний слой выполнен из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием толщиной 12 мм, верхний набран из досок лиственницы 140х35 мм. Опорный столб и элементы для держания выполнены из круглой трубы нержавеющей стали. Все деревянные элементы выполнены из лиственницы. Обработанные поверхности покрыты маслом (два слоя). Все выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. |  |  |  |