| ЛГТН-4,2х6-ПК |  | Теневой навес 4200х6000 (стены - поликарбонат) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 4200x6000x2980 | Вес, кг: | 1639.867 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Общее описание конструкции Теневой навес представляет из себя сооружение для укрытия от прямых солнечных лучей, дождя и других погодных явлений во время прогулки в детских садах. Материалы и комплектующие Окрашенная порошковой краской сталь, оцинкованный профлист HC35 с полимерным покрытием, сотовый поликарбонат толщиной 8 мм, многослойная березовая ламинированная фанера 15 мм и оцинкованный крепеж. Металлические детали покрываются краской, подобранной для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Фанерные элементы окрашиваются акриловой краской с помощью безвоздушного распыления. В качестве комплектующих элементов в конструкции используются пластиковые заглушки для торцов труб, составные пластиковые колпачки для крепежа. Каркас Каркас представляет из себя сварную конструкцию из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, 80х40 мм с толщиной стенки 3 мм, 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм и 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм. Все каркасные металлические элементы окрашены акриловой краской. Все металлические детали проходят дробеструйную обработку, перед нанесением покрытия зачищаются и обезжириваются. Пол Полы выполнены из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной от 15 мм до 18 мм, облицованной фенольной или меламиновой пленкой 120-220 г/м2. Стены Стены выполнены из сотового поликарбоната толщиной 8 мм. Крыша Крыша представляет из себя оцинкованный профлист HC35 с полимерным покрытием, установленный на раму. изделия: бетонирование столбов, рама сваривается при монтаже на месте установки навеса, детали изготавливаются в заводских условиях. Покраска происходит на монтаже после сварки рамы. На раму устанавливаются пол, стены, крыша с помощью оцинкованного крепежа. |  |  |  |