| MG4507 |  | Спортивное оборудование для воркаут "Брусья" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 698x2151x1517 | Вес, кг: | 110.8 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: брус хвойных пород - лиственница, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 4 шт, перекладины – 2 шт., комплект крепежа - 1 компл. Спортивное оборудование представляет собой брусья. Опорные стойки выполнены из деревянного бруса диаметром 140 мм. Перекладины изготовлены из круглой нержавеющей трубы диаметром 33,7 мм и толщиной стенки 3 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |