| ЛГС-03.1 |  | Бум-бревно "Змейка" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1000x1900x350 | Вес, кг: | 40 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: дерево хвойных пород, метал, порошковая краска, акриловая краска. Комплектация: клееный брус – 5 шт., опоры – 6 шт., комплект крепежа – 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Бум-бревно выполнено из клееного бруса, состоящего из 3 слоев сухих досок из дерева хвойных пород. Все брусья отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности столбов загрунтованы и окрашены акриловой краской. Металлические элементы выполнены из круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой краской. |  |  |  |