| ЛГСП-32 |  | Стол "Шашки" со стульями |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 700x1970x900 | Вес, кг: | 83 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, дерево, порошковая краска, лак. Ножка столешницы и опорная ножка каркаса стульев выполнены из металлической круглой трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Каркасы стульев выполнены из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Столешница, спинки и сидение стульев выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. Клетки шахматного поля нанесены печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом. Кроме декоративных качеств, напечатанные изображения обладают хорошей износостойкостью, стойкостью к термоокислительному старению, к выцветанию под действием солнечного света и атмосферных осадков, к бытовым моющим средствам, и обеспечивают эксплуатацию в диапазоне температур (от - 45 до + 45) °С. Все элементы, выполненные из фанеры отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Выступающие части резьбовых соединений закрыты колпачковыми гайками. Покрытие металла - порошковая полиэфирная краска (цвет серый). Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: стол – 1 компл; стул – 2 компл. крепеж – 1 компл. |  |  |  |