| ЛГД-126 |  | Игровой модуль "Мастерская" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 540x1130x830 | Вес, кг: | 36.203 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Основные материалы: Фанера, трубы стальные профильные, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 4 шт., столешница с декоративными элементами - 1 шт., боковые панели с декоративными элементами - 4 шт., полка - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Изделие представлено в виде игрового элемента, состоящего из несущих стоек и панелей с декоративными элементами. Стойки выполнены из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм, закладные выполнены из профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм, стенки выполнены из фанеры толщиной 15 мм, декоративные элементы выполнены из фанеры толщиной 9 мм. Боковые стенки соединяются со стойками и закладными при помощи уголков, сделанных из стали толщиной 3 мм и нержавеющего крепежа. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - фанера - краска на водной основе. |  |  |  |