| MG3546 |  | Спортивное оборудование "Сетка с пеньками" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 3563x5485x2856 | Вес, кг: | 320.96 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: дерево хвойных пород, металл, канат полипропиленовый армированный, нержавеющая сталь. Комплектация: опорный столб - 7 шт., канатный поручень - 1 шт., канатная сетка - 1 шт., пеньки - 6 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки, пеньки и каркас канатной сетки выполнены из оцилиндрованный брус лиственницы диаметром 140 мм. В спортивном оборудование присутствует канатная сетка и канатный поручень из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |