| ЛГТУ-52 |  | Тренажер детский "Штанга" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 400x1700x1200 | Вес, кг: | 92 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, пластик Комплектация: тренажер – 1 шт., комплект крепежа – 1шт. Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, ног, спины и поясницы. Опорные детали рассчитаны на пользователя, максимальное значение массы которого составляет 135 кг. Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром (от 27 до 133) мм. Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 5 мм. Сдвоенные направляющие штанги выполнены из металлической трубы диаметром 26,8. Овальные упоры под штангу выполнены из металлической трубы диаметром 33,5 мм. Гриф штанги выполнен из металлической трубы диаметром 33,5 мм с вставками под установку дисков из металлической трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Защитный кожух и верхние заглушки столбов выполнены из пластика. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - темный грунт + лак |  |  |  |