| MG4028 |  | Игровой комплекс |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 3953x6612x3214 | Вес, кг: | 953.2005 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: сосна, лиственница, металл, нержавеющая сталь, канат, сетка. Комплектация: закладные детали: 9шт., опорные стойки: 5 шт, полы 1 компл., ограждающие панели 6 шт, лестница нержавейка 1 шт, горка нержавеющая 1 шт., деревянный переход 1 компл. Оборудование состоит из одного шестиугольного домика без крыши, на металлической опоре в форме дерева. Опорная стойка выполнена из металлической трубы диаметром 219 мм и двух деревянных столбов диаметром 140мм, оцилиндрованный брус лиственницы. Пол домиков изготовлен из досок (лиственница), толщиной 20мм. Ограждения выполнены из досок толщиной 35мм, сосна. Ручки, стяжки и перекладины, а также лестница выполнены из нержавеющей стали (труба 42.4). Деревянный переход выполнен из бруса 140 140 мм, двух столбов диаметром 140 мм и черного каната, в виде поручней. Канат диаметром 40мм (длина 1.4 метра) прикреплён к деревянному лазу "скалодром". Горки представлены в количестве 1 шт. (1.5 метра), прямая, выполнена из нержавеющей стали, оснащены нержавеющими перекладинами на стартовых участках. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска (ral7016 муар); - брус - пропитка лак. |  |  |  |