| ЛГТУ-61 |  | Велотренажер Эко (лиственница ø130мм, нержавеющая сталь) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 530x1050x1200 | Вес, кг: | 54 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: нержавеющая сталь, дерево (лиственница). Комплектация: Тренажер в сборе – 1 компл. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Конструкция изделия сборно-сварная с применением труб из нержавеющей стали диаметром от 32 до 133 мм. Комплекс состоит из центрального опорного клееного столба диаметром 130 мм, выполненного из лиственницы. Столб отшлифован и пропитан маслом (два слоя). Верхний торец столба закрыт цилиндрическим стаканом из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм с эллиптической верхней шляпкой из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Рама «велосипеда» выполнена из нержавеющей трубы диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм, ручки тренажера выполнены из нержавеющей трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2 мм и закрыты накладками, выполненными из атмосферостойкой резины. Педали «велосипеда» выполнены из пластин из нержавеющей стали толщиной 4мм. Подвижность педалей обеспечивается радиальными подшипниками, установленными во втулку. Боковые стенки втулки с подшипниками закрыты пластинами из нержавеющей стали толщиной 4 мм. Нижний торец деревянного столба фиксируется в стакане из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм с фланцем с отверстиями, состоящим из 2-х дисков толщиной по 4 мм каждый. |  |  |  |