| МГ0522 |  | Качели для парка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1000x3700x2400 | Вес, кг: | 211 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материал: строганая доска сосны, металл, нержавеющая сталь, канат. Комплектация: каркас качелей - 1 шт., подвес "гнездо" - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Качели состоят из 2 опорных столбов и перекладины , произведенных из строганых досок сосны 25 x 190 x 6000 мм и 35 x 140 x 6000 мм. Обод подвеса «гнездо» выполнен из металлической трубы, плетение внутри кольца выполнено из армированного четырехпрядного каната диаметром 16 мм. Полиэстер, входящий в состав плетеного каната, стойкий к ультрафиолетовому излучению. Каждая прядь армирована металлическими проволоками. Подвес крепится к качелям на стропы из нержавеющей стали. Стропы крепятся к опорной перекладине при помощи подшипникового узла с механизмом качения, через цепь, выполненную из нержавеющей стали. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; |  |  |  |