| ЛГСК-11.26 |  | Канатная пирамида "Ахун" (лиственница ø130мм) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 7900x7900x5000 | Вес, кг: | 1335 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Дерево, металл, резина, лак, пластик, порошковая краска. Комплекс состоит из 5 опорных столбов круглого сечения диаметром 130 мм, изготовленных из дерева хвойных пород . Все столбы отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Сетка в комплексе выполнена из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм. Канат состоит из шести прядей, каждая прядь армирована металлическими проволоками. Для соединения пересечений плетения сетки используются пластиковые цельнолитые Х-образные и Т-образные соединители, обжимные втулки из алюминиевого сплава, оцинкованные закрытые коуши. Крестообразные и Т-образные соединители имеют цельнолитую конструкцию и выдерживают максимальную нагрузку на соединение не менее 360 кг. В комплексе установлены лестницы, сдвоенные ступени которых выполнены из листового полиэтилена высокой плотности толщиной 15 мм — HDPE. Два перехода-бревно выполнены из плетеного полипропиленового каната, который используется как дорожка. Во избежание распускания каната законцовка выполнена двумя способами: сначала концы обмотаны тонкими канатами, затем зафиксированы термоусадкой. Сидение в форме банана выполнено из пластика. Для натяжения сетки применяются тарлепы. Все закладные элементы окрашены порошковой полиэфирной краской серого. Весь крепеж оцинкованный. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Комплектация: Столбы – 9 шт; изделия из армированного каната – 2 компл; стропы-стяжки – 4 шт.; пластиковое сидение – 1 шт.; переход-бревно – 2 шт.; комплект крепежа – 1 шт. |  |  |  |