| MG1502 |  | Домик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 3191x3519x2413 | Вес, кг: | 300.6245 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, металл, нержавеющий крепеж. Комплектация: Закладные детали - 7 шт.; опорные стойки- 7 шт.; крыша- 1 шт.; деревянные ограждения – 2 шт.; деревянный столик- 5 шт.; меловая доска- 1шт.; комплект крепежа - 1 шт. Игровой комплекс состоит из 1 домика (опорные стойки, крыша), 3 столиков. Опорные стойки, выполнены из оцилиндрованный брус лиственницы сечением 140 мм., радиус скругления углов - 10. Каркас домика, крыша, столики представлены в виде строганых досок сосны сорта А размерами 140ммх35мм, 90ммх35мм. В комплексе присутствуют игровые элементы: - Ограждающие и декоративные панели, столики, выполнены из деревянных досок - Меловая доска, выполнена из фанеры 15мм, с покрытием для меловой доски. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: — металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; — брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак — фанера- грунт акриловый, эмаль акриловая, водно- дисперсионный лак. |  |  |  |