| ЛГК-172 |  | Качалка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 555x2500x895 | Вес, кг: | 93.1592 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: пластик HDPE, металл, порошковая краска. Каркас балансира состоит из опорной перекладины, выполненной из металлической круглой трубы диаметром 76 мм и дополнительной дуги, выполненной из металлической круглой трубы диаметром 57 мм. На опорную перекладину установлено два круглых сидения диаметром 340 мм, выполненных из листового полиэтилена высокой плотности — HDPE толщиной 15 мм. Для крепления сидений на перекладину установлено две пластины из стального листа 4мм. В центральной части балансира установлен опорный фланец, выполненный из пластины толщиной 8 мм, к которому крепится перекладина балансира. Место соединения закрыто металлической полусферой диаметром 133 мм. Фланец установлен на две опорные стойки. В качестве подвижной опоры используются пружины тип 425x200x20 торцевого поджатия. Закладной элемент имеет габаритные размеры 400мм х 400 мм, высоту 500 мм и углубляется в грунт на глубину 500 мм. Одна опорная ручка выполнена из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм в форме кольца диаметром 327 мм, а вторая опорная ручка выполнена в виде перекладины из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм и имеет изгиб под углом в 135°. Рукоятки защищены ручками из атмосферостойкой резины для тренажеров с внутренним диаметром 33,5мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж нержавеющий. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Комплектация: Качалка балансир в сборе – 1 компл; опорные стойки – 2 шт; закладной элемент – 2 шт. |  |  |  |