| MG0004 |  | Качели-балансир для катания стоя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 790x3750x1266 | Вес, кг: | 147 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: брус хвойных пород - лиственница, строганые доски - лиственница; металл, демпферная резина, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали –1 компл., опорные стойки – 2 шт., поручни - 2 шт., демпфер - 2 шт., доска для качания - 1 шт., комплект крепежа - 1 компл. Опорные стойки выполнены из оцилиндрованный брус лиственницы диаметром 140 мм. Ручки балансира изготовлены из круглой металлической трубы. Доска для качания изготовлена из оцилиндрованный брус лиственницы 100х100 мм и доски лиственницы 140х35 мм. Для предотвращения резких остановок применяется резиновый отбойник из резинотканевой конвейерной ленты. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |