| ЛГСП-33 |  | Стол с игровой доской и комплектом стульев |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1970x2150x900 | Вес, кг: | 153 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, дерево, порошковая краска, лак. Ножка столешницы и опорная ножка каркаса стульев выполнены из металлической круглой трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Каркасы стульев выполнены из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Столешница, спинки и сидение стульев выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. На поверхность стола нанесено игровое поле в виде дорожки с клетками, а в центральной части установлен вращающийся круг с нанесенными на него цифрами. Вращение осуществляется при помощи подшипникового узла. Дорожка игрового поля и цифры нанесены печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом. Кроме декоративных качеств, напечатанные изображения обладают хорошей износостойкостью, стойкостью к термоокислительному старению, к выцветанию под действием солнечного света и атмосферных осадков, к бытовым моющим средствам, и обеспечивают эксплуатацию в диапазоне температур (- 45 + 45) °С. Все элементы, выполненные из фанеры отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Выступающие части резьбовых соединений закрыты колпачковыми гайками. Покрытие металла - порошковая полиэфирная краска . Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: игровой стол – 1 компл; стул – 4 компл; комплект крепежа – 1 компл. |  |  |  |