| ЛГДС-17 |  | Балансир для собак |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 590x2318x870 | Вес, кг: | 37.663 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Металл, влагостойкая березовая фанера, влагостойкая ламинированная березовая фанера с антискользящим покрытием. Балансир для собак представляет собой фанерный элемент из ламинированной фанеры 15 мм со ступеньками установленный на раму из уголка 40 мм х 40 мм х 2 мм. Рама крепится через подвижный шарнир к стойкам, состоящим из профильной трубы 40 мм х 20 мм х 2 мм с установленным на них декоративным элементом из фанеры 12 мм. Метал покрывается порошковой краской. Все открытые части труб закрыты заглушками 40 мм х 40 мм , крепеж травмоопасных выступов и кромок не имеет. Комплектация: Стойки- 2 шт, рама - 1 шт, фанерные элементы - 1 компл., комплект крепежа - 1шт. |  |  |  |