| ЛГСК-11.1284 |  | Канатный спортивный элемент "Врангель" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 133x3133x2500 | Вес, кг: | 177 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, канат. Комплектация: опоры – 2 шт., канатная сетка – 1 шт., комплект крепежа – 1шт. Канатная конструкция представляет собой металлическую конструкцию в форме дуги, внутри которой находится канатная часть в виде плоской сетки для лазания. Металлическая опорная конструкция состоит из Г-образной трубы диаметром 133 мм и толщиной стенки 4,5 мм и радиусной трубы диаметром 133 мм и толщиной стенки 4,5 мм. На элементах металлической конструкции расположены уши, к которым присоединяется канатная часть. Уши покрываются порошковой краской совместно с элементом, к которому они приварены. Канатная часть изготовлена из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Канат обеспечивает повышенную стойкость сетки к ультрафиолетовому излучению. Сетка закрепляется в ушах металлической конструкции с помощью алюминиевых втулок, которыми обжимают концы канатов сетки. Втулка имеет отверстие под палец и под штифт, который его фиксирует и защищает от выпадения. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |  |  |  |