| ЛГК-132 |  | Карусель "Джорджия" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 2701x2701x2378 | Вес, кг: | 108.201 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Основные материалы: HPL пластик, металл, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорная стойка – 1 шт., рама карусели – 1 шт., руль – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Стойка карусели выполнена из металлической круглой трубы диаметром 159 мм с толщиной стенки 4 мм. Отросток рамы, которая крепится к опорному столбу, выполнен из металлической круглой трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. Укосина над рамой выполнена из профильной трубы 60x40 мм и с толщиной стенки 2 мм. Косынка между рамами выполнена из накладок HPL пластика толщиной 10 мм и листа металла 5 мм. Кольцо руля выполнено из металлической трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Кольца и сама карусель крутится по и против часовой стрелки. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |  |  |  |