| ЛГО-31.5У |  | ЛГО-31.5У Столб "Метеор" h=3,6м угловой (два сегмента столба, крепеж) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 192x192x3600 | Вес, кг: | 30.008 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Столб угловой представляет из себя разборную конструкцию(основной и верхний элемент) служащую для соединения секций и поворота их на угол 90 градусов. Каждый элемент конструкции выполнен из профильной металлической трубы квадратного сечения 80 мм х 80 мм и толщиной стенки 3мм к которому приваривается соединительный фланец, к основному элементу приваривается закладная из листового металла толщиной 3мм. Элементы фиксируются между собой посредством болтового соединения. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими колпачками со стороны гаек. Все открытые части труб закрываются пластиковыми заглушками соответствующего размера. Окраска столбов производится полимерной краской базальтово-серого цвета шагрень. |  |  |  |